BÀI 4: CÔNG NGHIỆP SILICATE

I. CÔNG NGHIỆP SILICATE

1. Khái quát về công nghiệp silicate

Công nghiệp silicat gồm các ngành sản xuất vật liệu: thủy tinh, gốm – sứ, xi măng.

Nguyên liệu chủ yếu có trong tự nhiên: đất sét, cát, đá vôi.

Sản phẩm được dùng rộng rãi trong xây dựng và đời sống.

2. Nguyên liệu chính của ngành công nghiệp silicate

Nguyên liệu chính: đất sét, cát (SiO₂), đá vôi (CaCO₃).

Ngoài ra còn có fenspat, đôlômit, thạch cao và một số oxit kim loại.

II. THỦY TINH

1. Thành phần hóa học của thủy tinh thông thường

Chủ yếu gồm: SiO₂, Na₂O, CaO.

Các chất này được cung cấp từ: cát, Na₂CO₃, CaCO₃.

2. Tính chất của thủy tinh thông thường

Trong suốt, giòn, dễ vỡ.

Không dẫn điện, không dẫn nhiệt tốt.

Không bị nhiều hóa chất ăn mòn (trừ HF).

Có thể bị nóng chảy và uốn ở nhiệt độ cao.

3. Sản xuất thủy tinh thông thường

Nung hỗn hợp: cát + Na₂CO₃ + CaCO₃ ở khoảng 1500°C → thủy tinh nóng chảy → tạo hình → làm nguội từ từ.

III. XI MĂNG

1. Thành phần hóa học của xi măng Pooclăng

Chủ yếu gồm: CaO, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃.

Thêm thạch cao (CaSO₄) để điều chỉnh thời gian đông kết.

2. Tính chất của xi măng Pooclăng

Dạng bột mịn, màu xám.

Khi trộn với nước tạo hồ xi măng → đông cứng và rắn chắc.

Độ bền cơ học cao.

Không tan trong nước sau khi đông cứng.

3. Sản xuất xi măng Pooclăng

Nguyên liệu: đá vôi, đất sét, quặng sắt.

Quy trình: nghiền → trộn → nung ở 1400–1600°C → tạo clinker → nghiền clinker với thạch cao → xi măng.

IV. ĐỒ GỐM

1. Gạch, ngói

Thành phần: đất sét.

Tính chất: rắn, bền, chịu nhiệt.

Sản xuất: nhào đất → tạo hình → phơi → nung.

2. Sành

Thành phần: đất sét + phụ gia.

Tính chất: cứng, màu nâu sẫm, ít thấm nước.

Sản xuất: tạo hình → sấy → nung nhiệt độ cao.

3. Sứ

Thành phần: đất sét cao lanh, fenspat, thạch anh.

Tính chất: trắng, cứng, không thấm nước.

Sản xuất: nghiền → tạo hình → nung → tráng men → nung lại.